SNHD-2023-12

遂宁市市场监督管理局农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4 m2（或面积不少于4m2）×3份，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。

# 2检验依据

表1  农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019中7.6条 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 4455-2019中7.6条 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度极限偏差及厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019中7.4条 |

表2  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017中6.7条 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017中6.7条 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度和厚度偏差 | GB 13735-2017中6.3条 |

注：1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

2.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

# 3判定规则

# 3.1依据标准

GB/T 4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 13735-2017  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。